Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей электронной продукции!

Пульт «5в1» предназначен для управления пятью видами устройств:

телевизоры, видеоплейеры и видеомагнитофоны, DVD-проигрыватели, а также декодеры спутникового и кабельного сигнала.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ.

- Ручной ввод кода оборудования:

Изучите таблицы кодов в приложенном справочнике.

В случае если в таблицах есть наименование изготовителя Вашего устройства и перечень кодов, подходящих для этого производителя, настройка пульта осуществляется следующим образом:

1 нажмите и удерживайте кнопку [SET], одновременно нажмите кнопку, соответствующую типу Вашего оборудования ([TV], [VCR], [DVD], [SAT/CABLE])

2  индикатор загорится беспрерывно, после чего отпустите кнопки

3 введите четырёхзначный код из таблицы, соответствующий изготовителю Вашего устройства

4 если код введён правильно - индикатор погаснет, если не правильно – индикатор начнёт мигать, сообщая Вам, что такого кода не существует в памяти пульта (в таком случае просто введите 4х-значный код заново)

После того, как Вы ввели код, проверьте работоспособность пульта. Если устройство не реагирует на нажатия кнопок, повторите ввод следующего кода из предлагаемых к производителю данной техники, каждый раз проверяя пульт на предмет связи с устройством после ввода очередного кода. Если устройство нормально реагирует на команды с пульта, значит Вы подобрали правильный код, в случае если подобрать код не удалось, то имеет смысл попробовать поиск кода.

Примечание: чтобы выйти из режима настройки кодов в любое время просто не совершайте никаких действий в течение 15 секунд и пульт автоматически выйдет из режима ввода кодов.

- Поиск кода:

В случае, если ручной ввод кодов не принёс результатов, попробуйте поиск кода, выполнив следующие операции:

1 Включите Ваше устройство (телевизор/декодер/VCR/DVD). В случае, если это VCR/DVD проигрыватель, то загрузите кассету/диск в устройство и проверьте – происходит ли воспроизведение нажав кнопку PLAY на устройстве. Остановите воспроизведение.

2 нажмите и удерживайте кнопку [SET], одновременно нажмите кнопку, соответствующую типу Вашего оборудования (TV, VCR, DVD, SAT/CABLE)

3 индикатор загорится беспрерывно, после чего отпустите кнопки

4 снова нажмите кнопку [SET] – индикатор начнёт мигать, подтверждая, что пульт переведён в режим поиска, нажмите кнопку [SET] чтобы задать прямое направление поиска, или дважды нажмите кнопку [SET], чтобы задать обратное направление поиска кода

5 направьте пульт в сторону Вашего устройства

6 нажимайте кнопку [POWER] на пульте 1 раз в 5 секунд если Ваше устройство – телевизор либо декодер

7 нажимайте кнопку [PLAY] на пульте 1 раз в 5 секунд если Ваше устройство – видео или DVD – проигрыватель

8 после каждого нажатия проверяйте – имеется ли реакция устройства (телевизор/декодер должны выключиться, а проигрыватель должен начать воспроизведение)

9 не прерывайте нажатия более чем на 10 секунд, т.к. в таком случае, пульт выйдет из режима поиска и Вам придётся выполнять все операции заново

10 когда Ваше устройство отреагировало на очередное нажатие (телевизор/декодер выключился, а проигрыватель начал воспроизведение) нажмите соответствующую кнопку оборудования ([TV], [VCR], [DVD], [SAT/CABLE])  для сохранения результата

После сохранения результата проверьте основные функции путём пробного переключения каналов, увеличения-уменьшения громкости (для ТВ) либо воспроизведение – пауза – стоп для проигрывателя. Если основные функции не работают с пульта – это означает, что код подобран не полностью и Вам необходимо повторить операции по поиску кода, задав противоположное направление поиска.

Примечание: данный пульт являет собой универсальное устройство, что не гарантирует его 100% совместимости с Вашим устройством. В первую очередь он предназначен для управления основными функциями устройств. Производитель не гарантирует работу всех дополнительных функций устройства при управлении с данного пульта. Коды, запрограммированные в память данного пульта взяты из официальных справочников производителей устройств, производитель данного пульта не несёт ответственности в случае, если производитель Вашего устройства внёс изменения в кодировку сигнала, что сделало невозможным связь данного пульта и Вашего устройства. Напоминаем, что данный пульт предназначен для управления устройствами, год выпуска которых находится в диапазоне от 1992 до 2010 г.г., производитель данного пульта не гарантирует совместимость с устройствами, выпущенными раньше либо позже указанного диапазона.